SDK

SDK	1

windows系统	2

库的导入与使用	2

C++	4

1.数据结构说明	4

2.串口通信	4

3.网口通信	5

C	5

4.数据结构	5

5.串口通信	5

6.网口通信	6

Linux系统	7

SO库的导入与使用（libXJC_SDK_Lib.so）	7

C++	8

7.串口通信	8

8.网口通信	9

C	9

9.串口通信	9

10.网口通信	10

windows系统

库的导入与使用

1环境配置

a、在windows系统中安装visualstudio集成开发软件，选择开源社区版本即可，如图1所示；

图1

b、打开visualstudio，选择创建新项目，如图2所示；

图2

语言选择C++，模板类型选择控制台应用，如图3所示；

图3

点击下一步，进入项目设置，点击创建即可，如图4所示。

图4

2库的导入

a、把软件包中的XJC_SDK_Lib.h、XJC_SDK_Lib.dll、XJC_SDK_Lib.lib复制到创建的工程目录文件夹中，如图5；

图5

3库的使用

注：可以直接使用XJC_SDK_Lib_USE.cpp代码文件学习

a、串口通信讲解详情见“2、串口通信”；

b、网口通信讲解详情见“3、网口通信”；

C++

- 数据结构说明

- 串口通信

a、创建一个SerialPort类的对象

XJC_SDK_Lib::SerialPort serialPort;

b、设置串口信息

// 串口号，波特率，传感器型号

int result = serialPort.creatPort(L"COM7", 115200, "D82");

返回值1成功，否则失败

c、进行通信接收数据

int result = serialPort.sendAndReceiveCommand();

返回值1成功，否则失败

d、获取力觉传感器数据

serialPort.getForceAndTorque(fx, fy, fz, mx, my, mz);

返回值true成功，否则失败；fx, fy, fz, mx, my, mz是传感器力值信息

e、打开滤波功能

serialPort.sendFilterOpenCommand();

返回值true成功，否则失败

f、关闭滤波功能

serialPort.sendFilterCloseCommand();

返回值true成功，否则失败

- 网口通信

a、创建一个 EthernetTCP 类的对象

XJC_SDK_Lib::EthernetTCP ethernettcpdllObj;

b、准备参数

const char* ipAddress = "192.168.1.28"; // 传感器设备ip，默认192.168.1.28

const int port = 502; // 传感器设备端口号，默认502

float fx, fy, fz, mx, my, mz; // 用来保存与使用的六维力觉传感器数据

c、获取传感器数据

int result = ethernettcpdllObj.GetForceSensorData(ipAddress, port, &fx, &fy, &fz,

&mx, &my, &mz); // 调用GetForceSensorData函数并获取结果

d、打开滤波功能

int res = ethernettcpdllObj.sendFilterOpenCommand(ipAddress, port);

返回值1打开成功，否则打开失败

f、关闭滤波功能

int res = ethernettcpdllObj.sendFilterCloseCommand(ipAddress, port);

返回值1关闭成功，否则关闭失败

C

- 数据结构

- 串口通信

a、创建串口对象

XJC_SDK_Lib::SerialPort* sp = XJC_SDK_Lib::CreateSerialPort();

b、准备参数

const wchar_t* portName = L"COM7"; // 端口号，根据实际使用设置

int baudRate = 115200; // 设备波特率

const char* sensorName = "D80"; // 设备型号

c、创建串口

int result = XJC_SDK_Lib::CreatePort(sp, portName, baudRate, sensorName);

返回值1成功，否则失败

d、打开串口

XJC_SDK_Lib::OpenPort(sp)；

e、数据通信

int result = XJC_SDK_Lib::SendAndReceiveCommand(sp);

返回值1成功，否则失败

f、获取传感器数据

XJC_SDK_Lib::GetForceAndTorque(sp, &fx, &fy, &fz, &mx, &my, &mz)；

返回值true成功，否则失败；&fx, &fy, &fz, &mx, &my, &mz是力觉传感器力值信息

g、打开滤波功能

XJC_SDK_Lib::SendFilterOpenCommand(sp)；

返回值true成功，否则失败

h、关闭滤波功能

XJC_SDK_Lib::SendFilterCloseCommand(sp)

返回值true成功，否则失败

i、销毁串口对象

XJC_SDK_Lib::DestroySerialPort(sp);

- 网口通信

a、创建网口对象

XJC_SDK_Lib::EthernetTCP* tcpInstance = XJC_SDK_Lib::CreatEthernetTCP();

b、准备参数

const char* ipAddress = "192.168.1.28"; // 设备ip

int port = 502; // 设备端口号

c、获取传感器数据

int result = XJC_SDK_Lib::GetForceSensorData(tcpInstance, ipAddress, port, &fx, &fy, &fz, &mx, &my, &mz);

返回值1成功，否则失败；&fx, &fy, &fz, &mx, &my, &mz是力觉传感器力值信息

d、打开滤波功能

XJC_SDK_Lib::TCPSendFilterOpenCommand(tcpInstance, ipAddress, port)；

返回值1成功，否则失败

e、关闭滤波功能

XJC_SDK_Lib::TCPSendFilterCloseCommand(tcpInstance, ipAddress, port)；

返回值1成功，否则失败

Linux系统

SO库的导入与使用（libXJC_SDK_Lib.so）

a、导入软件包中的libXJC_SDK_Lib.so至lib文件夹中，构建推荐的文件框架格式，如图1所示；

图1

b、编写CMakeLists.txt文件（可参考软件包提供的示例），然后在build文件夹中进行编译，参考指令如下

成功后会在build文件夹中生成相关文件，找到其中的可执行文件，如图2所示

图2

c、配置launch.json与task.json可参考软件包中的示例代码

d、“Run” -> "Start Debugging" 开始调试执行，即可运行。

C++

- 串口通信

a、创建一个SerialPort类的对象

XJC_SDK_Lib::SerialPort serialPort;

b、设置串口信息

// 串口号，波特率，传感器型号

int result = serialPort.creatPort(L"/dev/ttyACM0", 115200, "D80");

返回值1成功，否则失败

c、打开串口

serialPort.openPort()

返回值true成功，否则失败

d、进行通信接收数据

int result = serialPort.sendAndReceiveCommand();

返回值1成功，否则失败

e、获取力觉传感器数据

serialPort.getForceAndTorque(fx, fy, fz, mx, my, mz);

返回值true成功，否则失败；fx, fy, fz, mx, my, mz是传感器力值信息

f、打开滤波功能

serialPort.sendFilterOpenCommand();

返回值true成功，否则失败

g、关闭滤波功能

serialPort.sendFilterCloseCommand();

返回值true成功，否则失败

- 网口通信

a、创建一个 EthernetTCP 类的对象

XJC_SDK_Lib::EthernetTCP ethernettcpdllObj;

b、准备参数

const char* ipAddress = "192.168.1.28"; // 传感器设备ip，默认192.168.1.28

const int port = 502; // 传感器设备端口号，默认502

float fx, fy, fz, mx, my, mz; // 用来保存与使用的六维力觉传感器数据

c、获取传感器数据

int result = ethernettcpdllObj.GetForceSensorData(ipAddress, port, &fx, &fy, &fz,

&mx, &my, &mz); // 调用GetForceSensorData函数并获取结果

d、打开滤波功能

int res = ethernettcpdllObj.sendFilterOpenCommand(ipAddress, port);

返回值1打开成功，否则打开失败

f、关闭滤波功能

int res = ethernettcpdllObj.sendFilterCloseCommand(ipAddress, port);

返回值1关闭成功，否则关闭失败

C

- 串口通信

a、创建串口对象

XJC_SDK_Lib::SerialPort* sp = XJC_SDK_Lib::CreateSerialPort();

b、准备参数

const wchar_t* portName = L"COM7"; // 端口号，根据实际使用设置

int baudRate = 115200; // 设备波特率

const char* sensorName = "D80"; // 设备型号

c、创建串口

int result = XJC_SDK_Lib::CreatePort(sp, portName, baudRate, sensorName);

返回值1成功，否则失败

d、打开串口

XJC_SDK_Lib::OpenPort(sp)；

e、数据通信

int result = XJC_SDK_Lib::SendAndReceiveCommand(sp);

返回值1成功，否则失败

f、获取传感器数据

XJC_SDK_Lib::GetForceAndTorque(sp, &fx, &fy, &fz, &mx, &my, &mz)；

返回值true成功，否则失败；&fx, &fy, &fz, &mx, &my, &mz是力觉传感器力值信息

g、打开滤波功能

XJC_SDK_Lib::SendFilterOpenCommand(sp)；

返回值true成功，否则失败

h、关闭滤波功能

XJC_SDK_Lib::SendFilterCloseCommand(sp)

返回值true成功，否则失败

i、销毁串口对象

XJC_SDK_Lib::DestroySerialPort(sp);

- 网口通信

a、创建网口对象

XJC_SDK_Lib::EthernetTCP* tcpInstance = XJC_SDK_Lib::CreatEthernetTCP();

b、准备参数

const char* ipAddress = "192.168.1.28"; // 设备ip

int port = 502; // 设备端口号

c、获取传感器数据

int result = XJC_SDK_Lib::GetForceSensorData(tcpInstance, ipAddress, port, &fx, &fy, &fz, &mx, &my, &mz);

返回值1成功，否则失败；&fx, &fy, &fz, &mx, &my, &mz是力觉传感器力值信息

d、打开滤波功能

XJC_SDK_Lib::TCPSendFilterOpenCommand(tcpInstance, ipAddress, port)；

返回值1成功，否则失败

e、关闭滤波功能

XJC_SDK_Lib::TCPSendFilterCloseCommand(tcpInstance, ipAddress, port)；

返回值1成功，否则失败